Testatübung:  Verkehrsbau

6. Semester  (Ing.)

Thema:	Grundlagen der

Straßenplanung

Name :		Wolfgang  Jäger

Matr.–Nr.:		951091

# Einrechnen der Trasse in einen Höhenplan

## Ermittlung der fehlenden Parameter

1. Abschnitt

geg.:	s1 = –1,575 %			ges.: P1			P1 = P2 – I1⋅s1100

l1 = 321,53 m						P1 = 460,614 m

P2 = 455,55 m

2. Abschnitt

geg.:	P2 = 455,55 m			ges.: s2			s2 = P3−P2I2

P3 = 464,80 m						s2 = 2,328 %

l2 = 397,33 m

3. Abschnitt

geg.:	P3 = 464,80 m			ges.: l3			l3 = P3−P4−s3⋅100

P4 = 459,23 m						l3 = 399,28 m

s3 = –1,395 %

## Kuppen– und Wannenausrundung

|  | Wanne | Kuppe |
| --- | --- | --- |
| Art der Ausrundung: | kubische Parabel | quadratische Parabel |
| Ausrundungshalbmesser: | H = 5500 m | H = 6500 m |
| Mindesthalbmesser: | H = 500 m | H = 900 m |
| Tangentenlänge: | L = 2⋅H⋅s1+s2100 L = 2⋅5500⋅1,575+2,328100 L = 429,33 m | T = H⋅s2−s3200 T = 6500⋅2,328−1,385200 T = 121,00 m |
| lange Tangente kurze Tangente | TL = 23⋅L TL = 286,22 m TK = 13⋅L TK = 143,11 m |  |
| Prüfen der Parameter für Straßen der Kateg. B IV T > 0,75·ve = 0,75·50 = 37,5 m | 143,11 > 37,50 | 121,00 > 37,50 |
| Parabelwert y | xµ6⋅H⋅L | x´2⋅H |
| Bogenstich | 286,2236⋅5500⋅429,33 = 1,655 m | 121,0022⋅6500 = 1,126 m |

## Berechnung der Koordinaten für den Höhenplan

EXCEL – Tabelle zur Berechnung der Tangentenhöhen und der Gradientenhöhen

# Einrechnen der Trasse in einen Lageplan

## Ermittlung der Parameter aus der Freihandlinie

R1 = 22 mm  ®  110 m

R2 = 25 mm  ®  125 m

Nach der Übertragung der Freihandlinie in ein CAD – System wurden für die einzelnen Abschnitte (Gerade – Klothoide – Kreisbogen ...) folgende Werte ermittelt:

Abstand der Kreismittelpunkte:  47,64 mm  ®  238,19 m

Entfernung f = T1 – R1 = 6,98 m

Entfernung f = T2 – R2 = 3,07 m

## Berechnung der ersten Klotoide

abgelesene Werte aus den Tafeln der Einheitsklotoide

| für m = fR=7110 = 0,06363 | lÜ = A = R · lÜ = A = | 1,1155 m 122,705 m 123 m |
| --- | --- | --- |
|  | L = A2R = | 137,536 m |
|  | t = A22⋅R2 = t = t = | 0,6252 39,80 gon 35,82 grd |
| aus der Tabelle ‘Klotoiden für verschiedenen Radien’ abgelesen: |  |  |
|  | tK = tL = X = XM = Y = YM = R + f = | 47,54 m 93,40 m 131,93 m 67,55 m 27,68 m 117,00 m |

Randparameter für Straßenkategorie B IV

ve = 50 km/h		qmax = 6 %

Rmin = 80 m		Rmin < Rvorh  		80 m  <  110 m

L  £  500 m		137,54 m  <  500 m

R  ³  L			110 m  >  137,54 m

Amin  = R3		1103  =  36,7 m

Amin  =  0,17⋅ve3	0,17⋅503  =  60,1 m

## Berechnung der zweiten Klotoide

R2 = 25 mm  ®  125 m

Entfernung f = T2 – R2 = 3,07 m

abgelesene Werte aus den Tafeln der Einheitsklotoide

| für m =fR=3125 = 0,024 | lÜ = A = R ·lÜ = A = | 0,8723 m 109,063 m 110 m |
| --- | --- | --- |
|  | L = A2R = | 96,80 m |
|  | t = A22⋅R2 = t = t = | 0,3872 24,25 gon 21,96 grd |
| aus der Tabelle ‘Klotoiden für verschiedenen Radien’ abgelesen: |  |  |
| Werte sind teilweise interpo- liert aus den Tafeln für R= 120 m und R= 130 m) | tK = tL = X = XM = Y = YM = | 32,80 m 65,16 m 95,48 m 48,23 m 12,47 m 128,00 m |

Randparameter für Straßenkategorie B IV

ve = 50 km/h		qmax = 6 %

Rmin = 80 m		Rmin < Rvorh  		80 m  <  125 m

L  £  500 m		96,80 m  <  500 m

R  ³  L			1250 m  >  98,80 m

Amin  = R3		1253  =  41,66 m

Amin  =  0,17⋅ve3	0,17⋅503  =  60,1 m

Amin lt. Tabelle:  50 m

Geometrische Interpolation in der Klotoidentafel am Bsp.  lü für m  = 0,024000

m = 0,023967	®	lÜ = 0,872000

m = 0,024076 	®	lÜ = 0,873000

m = 0,000109®	lÜ = 0,001000	33109=x1000  	x=33⋅1000109  =  302,7

0,872000

+ 0,000300

= 0,872300

Analog hierzu erfolgt die Interpolation der anderen Werte

## Berechnung der Wendelinie

bekannte Parameter der beiden Kreise:	kleiner Kreis: 	R2 = 110 m

großer Kreis:  	R1 = 125 m

Abstand zwischen den Kreisen:	D = 3,19 m

Berechnen von Hilfswerten:

R = 2⋅R1⋅R2R1−R2	=  2⋅125⋅110125−110  = 1833,33 m

tan e  =  R1+R2+D2⋅D2R+R1+D2⋅R−R2−D2

tan e   =  125+110+3,192⋅3,1921833,33+125+3,192⋅1833,33−110−3,192

tan e   =  0,0098197

e   =  0,6251 gon

Berechnen der Länge des Übergangsbogens:

LÜ = 0,05441398 · R · g

LÜ = 62,33 m

Berechnen des Parameters A:

A= L⋅R1⋅R2R1+R2

A= 62,33⋅125⋅110125+110

A = 60,392 m

A = 60  m

Berechnen weiterer Hilfswerte als Eingangswerte für die Tafel der Einheitsklotoide
und der Tafel Klotoiden für verschiedene Radien:

l1 =  AR1	l1 = 60125	l1 = 0,48

l2 = AR1   	l2 = 60110	l2 = 0,5455

L1 = A2R1	L1 = 602125	L1 = 28,80

L2 = A2R2	L2 = 602110	L2 = 32,727

YM  =  R + F		(F aus Klotoidentafel)

R1 = YM – R1

| kleiner Kreis |  |  | großer Kreis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XM2 = YM2 = X2 = Y2 = TL2 = TK2 = R2 = 2 = | 16,35 m 110,41 m 32,63 m 2,27 m 21,84 m 10,93 m 0,41 m 9,47 g | XM1 = YM1 = X1 = Y1 = TL1 = TK1 = R1 =  = |  | 14,42 m 125,28 m 28,66 m 1,10 m 19,25 m 9,63 m 0,28 m 7,37 g |  |

Berechnung der Differenz zwischen zwische Klotoidenanfangspunkt und dem Schnittpunkt der Achsen der Kreismittelpunkte:

D’ = YM1⋅XM2+XM1YM2+YM1−XM1

D’ = 1,9357 m

D’ = 1,94 m

Winkeldifferenz:

 tan  = XM2+XM1YM2+YM1

 tan  = 0,13055

  =  8,2645 gon

  =  7,44 grd

## Berechnung der Klotoidenkoordinaten

Ausgangswerte für die Berechnung der ersten Klotoide:

R = 110 m
A = 123 m
lÜ = 1,1155
LÜ = 137,536 m		lÜ = LA	Step = 10m

x und y wurden in Abhängigkeit von lÜ aus der
						Klotoidentafel abgelesen; LÜ wurde passend zu 
						lÜ gewählt, um die Interpolation zu umgehen

| lÜ | LÜ | x | y | X = x · A | Y = y · A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1155 | 137,536 | 1,073187 | 0,225026 | 132,002 | 27,707 |
| 1,037 | 127,551 | 1,007418 | 0,182057 | 123,912 | 22,393 |
| 0,956 | 117,588 | 0,936229 | 0,143463 | 115,156 | 17,646 |
| 0,875 | 107,625 | 0,862264 | 0,110490 | 106,058 | 13,592 |
| 0,794 | 97,662 | 0,786147 | 0,082837 | 96,690 | 10,184 |
| 0,713 | 87,699 | 0,708407 | 0,060133 | 87,010 | 7,396 |
| 0,632 | 77,736 | 0,629484 | 0,041953 | 77,429 | 5,159 |
| 0,551 | 67,773 | 0,549732 | 0,027835 | 67,613 | 3,424 |
| 0,470 | 57,810 | 0,469427 | 0,017289 | 57,736 | 2,127 |
| 0,389 | 47,847 | 0,388777 | 0,009807 | 47,820 | 1,205 |
| 0,308 | 37,884 | 0,307931 | 0,004869 | 37,872 | 0,599 |
| 0,227 | 27,921 | 0,226985 | 0,001949 | 27,920 | 0,240 |
| 0,146 | 17,958 | 0,145998 | 0,000519 | 17,958 | 0,064 |
| 0,065 | 7,995 | 0,065000 | 0,000046 | 7,996 | 0,006 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ausgangswerte für die Berechnung der zweiten Klotoide:

R = 125 m
A = 110 m
lÜ = 10,8723
LÜ = 137,536 m		lÜ = LA	Step = 10 m

x und y wurden in Abhängigkeit von lÜ aus der
						Klotoidentafel abgelesen; LÜ wurde passend zu 
						lÜ gewählt, um die Interpolation zu umgehen

Die Werte X und Y werden von der Tangente ausgehend am Beginn der Klotoide in das Koordinatensystem eingetragen. Ihr gegenseitiger Schnittpunkt ergibt jeweils einen Polygonpunkt des Klotoidenbogens. Die letzten X– und Y– Werte liegen genau am Ende der Klotoide, also auf dem Kreis. Durch Verbinden aller Polygonpunkte entsteht der Klotoidenzug.

| lÜ | LÜ | x | y | X = x · A | Y = y · A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8723 | 96,80 | 0,8588294 | 0,1094846 | 94,412 | 12,043 |
| 0,789 | 86,790 | 0,781390 | 0,081297 | 85,954 | 8,943 |
| 0,698 | 76,780 | 0,693869 | 0,056438 | 76,329 | 6,204 |
| 0,607 | 66,770 | 0,604943 | 0,037184 | 66,539 | 4,090 |
| 0,516 | 56,760 | 0,515086 | 0,022869 | 56,661 | 2,516 |
| 0,425 | 46,750 | 0,424653 | 0,012787 | 46,706 | 1,408 |
| 0,334 | 36,740 | 0,333896 | 0,006209 | 36,729 | 0,683 |
| 0,243 | 26,730 | 0,242979 | 0,002391 | 26,719 | 0,263 |
| 0,152 | 16,720 | 0,151998 | 0,000585 | 16,720 | 0,064 |
| 0,061 | 6,710 | 0,061000 | 0,000038 | 6,710 | 0,004 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ausgangswerte für die Berechnung der Wendeklotoide:

R = 110 m  		125 m
A = 60 m					Step = 5 m
lÜ = 0,5455		0,480 m
LÜ = 32,727		28,80 m

| lÜ | LÜ | x | y | X = x · A | Y = y · A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5455 | 32,727 | 0,54429 | 0,02701 | 32,657 | 1,62 |
| 0,462 | 27,720 | 0,46147 | 0,01642 | 27,688 | 0,984 |
| 0,379 | 22,740 | 0,37881 | 0,00907 | 22,729 | 0,544 |
| 0,296 | 17,760 | 0,29594 | 0,00432 | 17,756 | 0,259 |
| 0,213 | 12,780 | 0,21299 | 0,00161 | 12,779 | 0,097 |
| 0,130 | 7,800 | 0,13000 | 0,00037 | 7,800 | 0,022 |
| 0,047 | 2,820 | 0,04700 | 0,00002 | 2,820 | 0,001 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,065 | 3,90 | 0,06500 | 0,00006 | 3,900 | 0,004 |
| 0,148 | 8,88 | 0,14800 | 0,00054 | 8,880 | 0,032 |
| 0,231 | 13,86 | 0,23098 | 0,00205 | 13,859 | 0,123 |
| 0,314 | 18,84 | 0,31392 | 0,00516 | 18,834 | 0,310 |
| 0,397 | 23,82 | 0,39675 | 0,01042 | 23,808 | 0,625 |
| 0,480 | 28,80 | 0,47936 | 0,01842 | 28,762 | 1,105 |

## Berechnung fehlender Kreisbogenlängen

Bogenlängen, die noch nicht als Rechenwerte LÜ vorliegen, können nach dem Eintragen aller Klotoiden in das Koordinatensystem berechnet werden. Für den kleinen Kreis (R = 110 m) ergab sich vom Rundbogenanfang bis zum Ende ein eingeschlossener Winkel von 56,19 gon. Demzufolge ist L:

L = 56,19 · 360400 · p⋅r180  = 97,09 m

# Einrechnung der Fahrbahnrandhöhen

## Berechnung der Anrampungsneigung

Querschnitt: RQ 9

s = qe−qaLV⋅a		s :  Anrampungsneigung

qe :  q am Ende der Verwindungsstrecke

qa :  q am Anfang der Verwindungsstrecke

LV : Länge der Verwindungsstrecke

a :   Abstand des Fahrbahnrandes von der Drehachse

Erste Klotoide   R = 110 m

| a = qa = qe = LV = s = | 3,00 m 2,5 % 4,0 % 137,54 m 0,0327 % | Werte für Straßenkategorie B ; v85 = 50 km/h R = 110 m ® q = 4 %,5 R = 125 m ® q = 3,5 % Für Geraden: qmin = 2,5 % |
| --- | --- | --- |

Zweite Klotoide   R = 125 m

| a = qa = qe = LV = s = | 3,00 m 2,5 % 3,5 % 96,80 m 0,0310 % |
| --- | --- |

Wendeklotoide   R = 110 m

| a = qa = qe = LV = s = | 3,00 m 0,00 % 4,00 % 32,73 m 0,3667 % |
| --- | --- |

Wendeklotoide   A = 60 m

| a = qa = qe = LV = s = | 3,00 m 0,00 % 3,50 % 28,80 m 0,3646 % |
| --- | --- |

## Berechnung der Fahrbahnrandhöhen auf den Geraden

Fahrbahnquerneigung		q = 2,50 %

Fahrbahnbreite  		b = 6,00 m

hb=q100	h = 6⋅2,5100	h = 0,15 m

Daraus ergibt sich eine Höhendifferenz zwischen der Fahrbahnachse und dem Fahrbahnrand von h = 0,075 m

## Berechnung der Fahrbahnrandhöhen in den Kurven

Fahrbahnquerneigung		q = 4,00 %		R = 110 m

Fahrbahnbreite  		b = 6,00 m

hb=q100	h = 6⋅4100	h = 0,24 m

Daraus ergibt sich eine Höhendifferenz zwischen der Fahrbahnachse und dem Fahrbahnrand von h = 0,12 m

Fahrbahnquerneigung		q = 3,50 %		R = 125 m

Fahrbahnbreite  		b = 6,00 m

hb=q100	h = 6⋅3,5100	h = 0,21 m

Daraus ergibt sich eine Höhendifferenz zwischen der Fahrbahnachse und dem Fahrbahnrand von h = 0,105 m

## Aufbau des Straßenquerschnitts

Bauort:				Sachsen Anhalt

Untergrund:				F III  frostempfindlich

Schichtaufbau:			lt. RStO 86

Bauklasse:				B III  3.1

gesamte Oberbaudicke:		33 cm

Dicke der Frostschutzschicht:	27 cm

Aufbau des Straßenquerschnittes:

0,04 m Asphaltdecke  0 / 11

0,04 m Asphaltbinder  0 / 16

0,10 m Tragschicht mit Brechkorngemisch  Mischgutart C

0,15 m Schotter  B I

0,27 m Frostschutzschicht

Breiten für  RQ 9  /  Querschnittsgröße  e2

Fahrbahnbreite:			2 x 3,0 m

Bankettebreite:			2 x 1,5 m

Gesamtbreite incl. Bankette: 		9,0 m

Randausbildung:			Bauweise  E

# Angaben zur verwendeten Literatur

| Autor | Titel | Verlag |
| --- | --- | --- |
| G. Weise H.– G. Wiehler | Straßenbau Band 1 | Verlag für Bauwesen Berlin |
| B. Arnold | Tabellen zur Absteckung von Kreisbögen und Klotoiden | Verlag für Bauwesen Berlin |
| Wendehorst | Bautechnische Zahlentafeln 26. Auflage | Verlag B. G. Teubner Stuttgart |

# Inhaltsverzeichnis

1 EINRECHNEN DER TRASSE IN EINEN HÖHENPLAN

1.1 Ermittlung der fehlenden Parameter

1.2 Kuppen– und Wannenausrundung

1.3 Berechnung der Koordinaten für den Höhenplan

2 EINRECHNEN DER TRASSE IN EINEN LAGEPLAN

2.1 Ermittlung der Parameter aus der Freihandlinie

2.2 Berechnung der ersten Klotoide

2.3 Berechnung der zweiten Klotoide

2.4 Berechnung der Wendelinie

2.5 Berechnung der Klotoidenkoordinaten

2.6 Berechnung fehlender Kreisbogenlängen

3 EINRECHNUNG DER FAHRBAHNRANDHÖHEN

3.1 Berechnung der Anrampungsneigung

3.2 Berechnung der Fahrbahnrandhöhen auf den Geraden

3.3 Berechnung der Fahrbahnrandhöhen in den Kurven

3.4 Aufbau des Straßenquerschnitts

4 ANGABEN ZUR VERWENDETEN LITERATUR

5 INHALTSVERZEICHNIS

# Zeichnungsverzeichnis

| Blatt – Nr.: | Planinhalt | Maßstab: | Format |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Freihandlinie | 1 : 2500 | A 4 |
| 2 | Höhenplan | 1 : 1000 1 : 100 | A 0 |
| 3 | Lageplan | 1 : 1000 | A 1 |
| 3 a | Konstruktion der Klotoide | 1 : 2500 | A 4 |
| 4 | Krümmungsbild und Rampenband | 1 : 1000 | A 1 |
| 5 | Straßenquerschnitt | 1 : 50 | A 4 |

Der Verlauf der Parameter in den Klotoidentafeln ist nicht linear; deshalb muß man, um Zwischenwerte zu erhalten geometrisch interpolieren.